中华人民共和国国家标准

铁路边界噪声限值及其测量方法

Emission standards and measurement methods of

railway noise on the boundary alongside railway line

GB 12525—90

1 主题内容与适用范围

本标准规定了城市铁路边界处铁路噪声的限值及其测量方法。

本标准适用对城市铁路边界噪声的评价。

2‘  引用标准

GB 3785  声级计的电、声性能及测量方法

GB 3222 城市环境噪声测量方法

3 名词术语

3.1 .铁路噪声 railway noise

系指机车车辆运行中所产生的噪声。

3.2  铁路边界  boundary alongside railway line

系指距铁路外侧轨道中心线30m 处。

3.了  背景噪声  background noise

系指无机车车辆通过时测点的环境噪声。

4 铁路边界桑声限值

表1 等效声级L〔dB(A)〕

| 昼间 | 70 |
| --- | --- |
| 夜间 | 70 |

注：本限值中昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定。

5 测量方法

5.1  测点原则上选在铁路边界高于地面1.2m, 距反射物不小于im   处。

5.2  测量条件

5.2.1  测量仪器：应符合GB 3785中规定的Ⅱ型或Ⅱ型以上的积分声级计或其他相同精度的测量仪 器。测量时用“快档”,采样间隔不大于1s。

5.2.2 气象条件：应符合GB 3222中规定的气象条件，选在无雨雪的天气中进行测量。仪器应加风罩， 四级风以上停止测量。

5.了测量内容及测量值

5.3.1 测量时间：昼夜、夜间各选在接近其机车车辆运行平均密度的某一个小时，用其分别代表昼间、 夜间。必要时，昼间或夜间分别进行全时段测量。

5.3.2 用积分声级计(或具有同功能的其他测量仪器)读取1 h 的等效声级(A):dB。

5.4 背景噪声应比铁路噪声低10dB(A)以上，若两者声级差值小于10 dB(A), 按表2修正。

表 2                                    dB

| 差 值 | 3 | 4～5 | 6～9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正值 | -3 | -2 | -1 |

6 测量报告

测量报告应包括以下内容：

a.    测量仪器；

b.     测量环境(测点距轨面相对高度m, 几股线路，测点与轨道之间的地面状况，如土地、草地等);

c.    车流密度(每小时通过机车车辆数);

d.    背景噪声声级；

e.     1h 的等效声级。

附 录 A

测 量 记 录 表

(参考件)

铁路边界噪声测量记录表

年   月        日

| 编号 |  | 地点 |  |  | 时 分至 时 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 几股线路 |  | 车流密度 |  |  | 距轨面距离 m |
| 测点与轨道间地面状况 |  |  |  |  |  |
| 测点仪器 |  |  |  |  |  |

| 等效声级 | dB(A) |
| --- | --- |
| 背景噪声声级 | dB(A) |

澳量者

附加说明：

本标准由国家环境保护局提出。

本标准主要起草人郑天恩、王四德、何庆慈、李秀萍。

本标准由国家环境保护局解释。